На правах рукописи

Ясиненко Елизавета Викторовна

Исследование термоокислительной стабильности

углеводородов Сеноманского газового конденсата

Специальность 02.00.13 - Нефтехимия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Самара  –  2010

Работа выполнена на кафедре технологии органического и нефтехимического синтеза Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет».

| Научный руководитель: | доктор химических наук, профессор Леванова Светлана Васильевна |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор Шабалина Татьяна Николаевна |
|  | доктор химических наук, доцент Томина наталья Николаевна |
| Ведущая организация: | ЗАО «ВНИИОС» (г. Новокуйбышевск) |

Защита состоится 29 июня 2010г. в 14 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.217.05 при ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, ауд. 200.

Отзывы по данной работе в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская 244, Главный корпус на имя ученого секретаря диссертационного совета               Д 212.217.05; тел./факс: (846) 333-52-55, e-mail: kinterm@samgtu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Автореферат разослан 28 мая 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета						В.С. Саркисова

Д 212.217.05

Общая характеристика работы

Актуальность темы

В 2001 году началась промышленная эксплуатация Заполярного газонефтеконденсатного месторождения (ЗГНКМ), которое по запасам газа считается одним из крупнейших в Российской федерации. Одним из объектов разработки является Сеноманский газовый конденсат (СГК), представляющий собой фракцию, выкипающую в интервале 220-320°С. Предыдущими исследованиями показана возможность использования фракций СГК в качестве углеводородной основы для смазочно-охлаждающих средств при металлообработке.

Оптимальный состав топлив, масел, рабочих жидкостей, смазочно-охлаждающих технических средств должен обеспечивать постоянство свойств продуктов в процессе технологических операций, как правило, в условиях повышенных температур и контакте с воздухом и металлом, без образования нагара на рабочих поверхностях и заметного изменения вязкости продукта, что обеспечивает эффективную работу систем и лёгкость эксплуатации оборудования.

Известно, что требуемый уровень технических и эксплуатационных характеристик нефтепродуктов во многом определяется их термоокислительной стабильностью, которая напрямую зависит как от количественного содержания и соотношения сочетаемых компонентов углеводородной основы, так и от их строения.

В связи с этим представляет интерес исследование влияния углеводородного состава СГК на его эксплуатационные характеристики, в частности, влияние отдельных классов углеводородов и их смесей на его термоокислительную стабильность с возможностью подбора в дальнейшем оптимального состава компаундов для обеспечения заданных свойств готового продукта.

Работа выполнялась при поддержке гранта по программе «У.М.Н.И.К.», проект № 4739р/6950, 2007г.; при поддержке гранта областного конкурса 2007 года научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых (проект №125Т3.5К).

Цель работы – исследование влияния углеводородного состава на термоокислительную стабильность и основные эксплуатационные характеристики нефтепродуктов, получаемых на основе Сеноманского газового конденсата.

Задачи работы:

1.	Изучение кинетики окисления модельных углеводородов, близких по температуре кипения фракциям СГК, а также их смесей с фракциями в широком диапазоне составов;

2.	Изучение термоокислительных свойств и эксплуатационных характеристик фракций СГК в условиях авто-, каталитического и ингибированного окисления при повышенных температурах;

3.	Создание алгоритма исследования термоокислительной стабильности углеводородной смеси на примере фракции СГК, подбор оптимального состава основы масла и количества антиокислительной присадки.

Научная новизна

Впервые изучены процессы авто- , каталитического и ингибированного окисления углеводородов СГК Заполярного месторождения в температурном интервале 110-160°С. Научно аргументирована необходимость смешения сырьевых компонентов; определены составы, позволяющие получить нефтепродукт с требуемыми техническими характеристиками: термоокислительной стабильностью, вязкостью, плотностью.

Для углеводородов СГК фракции 220-255°С впервые определены кинетические характеристики окисления в температурном интервале 120-160°С: характеристическую константу автоокисления b, наблюдаемые энергии активации.

Для моделирования условий эксплуатации и хранения впервые изучена стабильность СГК в присутствии растворенных металлов (Fe, Cu, co), определен порядок по катализатору и энергия активации окисления в присутствии стеарата меди.

Предложен алгоритм исследования компаундирования нефтепродуктов; установлено, что смеси с 30-60% содержанием парафина в составе СГК и ингибитора окисления ионола в количествах 0.1-0.5% масс обеспечивают высокую стабильность и приемлемую вязкость компаунда.

Практическая значимость. Предложенный алгоритм исследования термоокислительной стабильности СГК позволяет подобрать оптимальный состав компаунда и рекомендовать оптимальные количества ингибитора для уменьшения окислительных процессов во время хранения и эксплуатации с целью регулирования технологических свойств продукта.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены на 60-ой Межвузовской студенческой научной конференции (Москва,: РГУ им. И.М. Губкина, 2006); Международной научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий» (Томск: Томский политехнический университет, 2006); ХІ, XII, XIII международной конференции «Окружающая среда для нас и будущих поколений» (Самара, 2007, 2008); Всероссийской конференции аспирантов и студентов по приоритетному направлению «Рациональное природопользование» (Ярославль, Ярославский государственный университет, 2006); ХІ, XII международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии» (Самара, 2006, Волгоград, 2008); Всероссийской научной конференции «Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения. (Левинтерские чтения)» (Самара, 2006); Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006» (Самара, 2006); Всероссийской конференции молодых учёных и IІІ школы им. академика Н.М. Эмануэля «Окисление, окислительный стресс, антиоксиданты» (Москва, РУДН, 2008).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи (в реферируемых журналах из перечня ВАК), 10 тезисов конференций различного уровня, получен 1 патент РФ.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 125 стр., включает 40 таблиц, 68 рисунков, 116 наименований литературных источников.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В литературном обзоре рассмотрены основные эксплуатационные свойства и требования к составу товарных нефтепродуктов: масел, рабочих жидкостей, смазочно-охлаждающих технических средств.

Проведено сравнение окислительной стабильности углеводородов различных классов, которые входят в состав СГК: парафинов, нафтенов, алкилзамещенных нафтенов, ароматических и конденсированных углеводородов.

Проанализирована зависимость эксплуатационных свойств нефтепродуктов от группового состава и структуры углеводородов, входящих в их состав.

На основании анализа литературных данных установлено, что свойства смеси углеводородов могут меняться в зависимости от состава неаддитивно; В каждом конкретном случае необходимы первичные экспериментальные данные по стабильности углеводородов и компаундов.

Экспериментальная часть

Объекты исследования

Сеноманский газовый конденсат представляет собой суммарный продукт, отобранный на установке комплексной подготовки газа ОАО «Ямбурггаздобыча». Это фракция с температурой выкипания 220-320ºC. Анализ фракционного состава СГК показывает, что основную часть конденсата составляют фракции 240-270°С, легких фракций СГК не имеет; 50% сырья выкипает до температуры 255°С (рис 1.). В составе СГК хроматомасс-спектрометрически определены следующие классы углеводородов (табл. 1.): нафтены (85.3%), большая часть которых представлена конденсированными би- и трициклическими углеводородами; парафинов в составе СГК около 10%, ароматических углеводородов 4-5% масс.

Согласно структурно-групповому анализу, с утяжелением фракции степень цикличности увеличивается, т.е. в высококипящих фракциях концентрируются би- и трициклические нафтены.

Таблица 1.

Состав СГК

Компонент % масспарафины10нафтены, в том числе:

моноциклические

бициклические

трициклические85.3

5.8

55.6

23.9ароматические углеводороды, в том числе:

моноциклические

бициклические

полициклические4.7

4.1

0.4

0.2

Рис. 1. Массовое распределение фракций по температурам кипения

Для исследования термоокислительной стабильности СГК разгоняли на три базовые фракции: 220-255, 255-269 и 269-290°С; для каждой из них определяли физико-химические свойства, а также эксплуатационные характеристики (табл. 2.).

Таблица 2.

Физико-химические свойства базовых фракций, полученных разгонкой СГК

| Фракция, °С | Доля в составе дистиллята, % масс | nD20 | ρ204 | ν20, мм2/с | ν50, мм2/с | М, г/моль* | tвсп, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220-255 | 47.4 | 1.4704 | 0.868 | 3.57 | 2.07 | 168.8 | 76 |
| 255-269 | 27.6 | 1.4734 | 0.877 | 4.85 | 2.56 | 188.0 | 106 |
| 269-290 | 18.6 | 1.4768 | 0.883 | 6.35 | 3.09 | 211.6 | 112 |

* молекулярную массу фракций определяли криоскопическим методом

Модельные углеводороды: н-додекан; н-октадекан; пергидроаценафтен; декалин – использовали для построения модели компаундирования и составления искусственной смеси.

н-додекан С12Н26

н-октадекан С18Н38

декалин С10Н10				пергидроаценафтен

С12Н20

Углеводороды н-парафинового ряда были выбраны как наиболее стабильные компоненты, близкие по температуре кипения СГК.

Нафтеновые углеводороды выбраны как представители легкоокисляемых бициклических (декалин) и трициклических (пергидроаценафтен) компонентов СГК.

Углеводороды очищали концентрированной серной кислотой. Чистота углеводородов составляла: для н-додекана 99.7%, н-октадекана 99.9, пергидроаценафтена 99.8, декалина 97% масс.

Методы исследования и анализа

Определение физико-химических и эксплуатационных характеристик углеводородов, смесей и фракций (фракционный состав, плотность, вязкость, показатель преломления, температура вспышки) проводили по стандартным методам. Структурно-групповой состав рассчитывали по методу «n-d-M».

Углеводородный состав анализировали хроматомасс-спектрометрически на приборе “Finnigan Tracе DSQ” с использованием колонки RTX 5MS длиной 100 м, температура колонки 60-320°С и хроматографически на хроматографе Кристалл 2000, на кварцевой капиллярной колонке длиной 100 м и диаметром 0.2 мм с привитой неполярной фазой OV-101; температура колонки – 200°С, температура испарителя – 350°С, температура детектора (ПИД) – 300°С, расход газа-носителя (гелия) 32 мл/мин.

Состав окисленных образцов и структуру катализаторов исследовали ИК-спектрометрически на приборе Shimadzu FTJ 8400 S в диапазоне 4000 – 400 см-1.

Методика окисления. Реакцию проводили в стеклянном реакторе барботажного типа объемом 10 мл в интервале температур 110-160°С при небольшом избыточном давлении, благодаря чему отсчет поглощенного кислорода не зависел от изменений внешнего давления. Расход окислителя в каждом случае был одинаковым и составлял 250 л воздуха в час на литр сырья. Расход воздуха замеряли с помощью жидкостного реометра. Перед началом реакции проводили продувку реакционной массы в течение 15-20 минут инертным газом (гелием или азотом). Подачу воздуха начинали по достижении необходимой температуры реакции. Время реакции составляло 5-14 часов, конверсия по исходному сырью 15-20%.

Окислительную стабильность углеводородов и фракций СГК в интервале температур 120-160°С оценивали по концентрации кислорода Δ[O2], поглотившегося в реакторе. Расчет проводили по формуле

Δ[O2]1/2=bt,

где [О2] – концентрация кислорода, поглощенного реакционной системой при окислении, моль/л; b - параметр, эквивалентный константе скорости, характеризующий ускорение окисления, протекающего цепным путем, когда главным источником радикалов является образующийся гидропероксид. Точность определения параметра b оценивали из 3-4 параллельных измерений; ошибка составляла 6-8%.

Реакционный узел при окислении в присутствии катализаторов и ингибитора (ионола) был аналогичен реакционному узлу автоокисления.

В работе использовали в качестве катализаторов стеараты меди (II), железа (III) и кобальта (II). Катализаторы готовили реакцией стеарата натрия соответственно с CuCl2, FeCl3, CoCl2 в среде этилового спирта.

Известно, что медь и железо – основные составляющие промышленных конструкционных материалов, способные катализировать окисление нефтепродуктов, наряду с некоторыми легирующими металлами.

Анализ продуктов реакции.

Было установлено, что во всех случаях окисление протекает с образованием гидропероксидов, спиртов, карбонильных соединений, кислот и эфиров в соответствии со схемой:

Качественный состав продуктов окисления анализировали ИК-спектрометрически.

Для количественного определения продуктов окисления использовали следующие методы: гидропероксиды – иодометрически (среднеквадратичная ошибка 5.2%); кислоты – титрованием гидроксидом калия, эфиры – обратным титрованием соляной кислотой, (среднеквадратичные ошибки составляли 4.7% и 6.9%); спирты – переводом в алкилнитриты с последующим фотометриролееванием на длине волны 360 нм (среднеквадратичная ошибка 2.9%), карбонильные соединения – переводом в фенилгидразоны по реакции с 2,4-динитрофенилгидразином и фотометрировании на длине волны 430 нм (среднеквадратичная ошибка 3.3%). В реакционной массе контролировали соотношение гидропероксиды/спирты. Количество смол во фракциях определяли выпариванием струей воздуха, в продуктах окисления – адсорбцией на силикагеле.

Результаты и их обсуждение

Сравнительное окисление фракций СГК

Рис. 2. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении фракций 220-255 (1), 255-269 (2), 269-290 (3)°С, t=140°С

Проведено сравнение окислительной стабильности трех фракций СГК: 220-255, 255-269, 269-290°С при 140°С. Кинетические кривые поглощения кислорода приведены на рис. 2. Окисление во всех случаях начинается после индукционного периода (60-70 мин); после периода автоускорения реакция идет приблизительно с одинаковой скоростью в течение двух часов до окончания эксперимента для фракций 220-255°С и 255-269°С; в случае фракции 269-290°С концентрация поглощенного кислорода снижается.

Величина константы b показана в табл. 3.

№фракцияb, моль1/2/л1/2сИзменение вязкости, мм2/сПрирост количества смол, мг/100мл1220-255(5.5±0.8)·10-60.3627.72255-269(6.6±0.9)·10-60.35283269-290(5.8±0.9)·10-61.6342.4

Табл.3.

Параметр b и изменение свойств при окислении для трех фракций СГК

При окислении меняется вязкость фракций и наблюдается увеличение количества фактических смол, особенно для высококипящей фракции 269-290°С. Следовательно, эта фракция наименее стабильна к окислению, вероятно вследствие содержания большого количества би- и полициклических нафтеновых углеводородов.

Наиболее стабильна к окислению фр. 220-255°С. Доля фракции в составе дистиллята ок. 50%; по фракционному составу она соответствует промышленным основам для смазочно-охлаждающих технических средств (СОТС); по данным структурно-группового анализа в ее составе преобладают моноциклические углеводороды. На основании предварительных исследований и литературных данных именно эта фракция может быть рекомендована в качестве основы СОТС и выбрана в качестве объекта для исследования стабильности.

Окисление модельных углеводородов и их смесей

Рис. 3. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении н-додекана при температурах 130(1), 140(2), 150(3), 160(4)°С

Эксперимент проводили в интервале температур 110-160°С. Кинетические кривые поглощенного кислорода при окислении модельных углеводородов и фракции 220-255°С приведены на рис. 3-6.

н-Додекан заметно окисляется при 140°С (рис. 3.). Расходование субстрата при 130°С начинается только после 5 часов реакции, при 140°С – через 1 час, при 150, 160°С – через несколько минут после начала реакции. Конверсия н-додекана в интервале 130-160ºС, рассчитанная по данным хроматографического анализа, после 5 часов окисления составляла 5- 20% масс.

Рис. 4. Концентрация поглощенного кислорода при окислении пергидроаценафтена, 120°С

Рис. 5. Концентрация поглощенного кислорода при окислении модельной смеси при температурах 110 (1), 120 (2), 130 (3), 140°С (4)

Пергидроаценафтен уже при 120°С окисляется без индукционного периода (рис. 4.), концентрация поглощенного кислорода в течение первых 80 минут нарастает, а затем быстро уменьшается, что свидетельствует о торможении окисления, вероятно, вследствие образования смолистых веществ, которые могут ингибировать дальнейшее развитие процесса; визуально цвет реакционной массы менялся с бесцветного на светло-коричневый.

В качестве модельной использовали смесь усредненного состава, состоящую из парафинов и нафтенов в количествах: н-додекан – 5% масс; н-октадекан – 5%; пергидроаценафтен – 45%; декалин – 45%. Окисление в условиях эксперимента начинается практически сразу, при 110°С и 120°С заметен небольшой индукционный период (рис. 5.).

Окисление фракции 220-255°С

Рис. 6. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении фракции 220-255 при температурах: 120 (1), 130(2), 140(3), 150(4), 160(5)°С

Для фракции 220-255°С проводили исследования в диапазоне температур 120-160°С. При температурах 150 и 160°С максимум концентрации поглощенного кислорода имеет примерно одинаковую величину, при этом также наблюдается уменьшение концентрации поглощенного кислорода, т.е. происходит торможение процесса (рис. 6.).

Кинетические параметры окисления фракций и модельных углеводородов приведены в табл. 4.

Таблица 4.

Кинетические параметры окисления фракции 220-255°С и модельных углеводородов.

|  | н-додекан | Фр. 220-255°С | Модельная смесь |
| --- | --- | --- | --- |
| b, моль1/2/(л1/2с) 110°С |  |  | (4.5±0.8)·10-6 |
| 120°С |  | (1.3±0.5)·10-6 | (9.4±0.7)·10-6 |
| 130°С | (5.0±0.9)·10-7 | (2.6±0.5)·10-6 | (2.0±0.5)·10-5 |
| 140°С | (1.9±0.5)·10-6 | (5.5±0.9)·10-6 | (3.2±0.7)·10-5 |
| 150°С | (1.0±0.4)·10-5 | (1.1±0.3)·10-5 |  |
| 160°С | (3.2±0.5)·10-5 | (2.6±0.5)·10-5 |  |
| Еа, кДж/моль | 205.6±19.9 | 112.5±10.3 | 87.2±12.9 |

Рис. 7. Индукционный период при окислении фракции 220-255°С (1), н-додекана (2) и модельной смеси (3)

Величина параметра b при 130°С для фракции в 5.3 раза, при 140°С – почти в 3 раза выше, чем для парафина. Наибольшие значения b при температурах до 150°C характерны для модельной смеси углеводородов, где в большом количестве (90%) содержатся конденсированные нафтены, наименьшие - для парафина; СГК занимает промежуточное положение. При 160°С параметр b для н-додекана на 22% выше, чем для фр. 220-255°С.

По величине индукционного периода также можно сделать вывод о стабильности к окислению. Наиболее длительный период индукции в исследованном интервале температур наблюдается при окислении парафина – при 130ºС он составляет 5 часов, что больше, чем для фракции 220-255°С почти в 2 раза (рис. 7.). С повышением температуры до 140ºС величины индукционных периодов для обоих образцов приблизительно сравниваются, а при 150-160°С индукционный период для фракции начинает преобладать. Для модельной смеси период индукции небольшой во всем диапазоне температур и наименьший из всех трех образцов.

Таким образом, при высоких температурах парафин окислялся интенсивнее нефтепродукта: вероятно, при высокой температуре имеет место деструктивное окисление парафина и продукты деструкции окисляются быстрее.

Наибольшее значение энергии активации (205.6 кДж/моль) наблюдалось для наиболее стабильного парафина; наименьшее – для наименее стабильной модельной смеси (82.2 кДж/моль); для фр. 220-255°С энергия активации занимает промежуточное положение (112.5 кДж/моль) (табл. 4.).

изменение физико-химических свойств окисленных образцов            показано в табл. 5.

Таблица 5.

Изменение физико-химических свойств образцов после окисления (t=140°C, время реакции 5 часов)

| Образец | н-додекан | ПГА* | Модельная смесь | Фр. 220-255°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение плотности, % | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.4 |
| увеличение вязкости, мм2/с | 0.22 | 0.7 | 0.75 | 0.61 |
| Прирост содержания смол, % масс | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.0 |

* значения эксплуатационных свойств для ПГА получены при 120°С

Наибольшее увеличение плотности, вязкости и количества смол наблюдалось для пергидроаценафтена и модельной смеси, где в большом количестве содержатся конденсированные нафтены. Для н-додекана изменение этих свойств небольшое. Для фракции СГК прирост плотности, вязкости и смол почти в 3 раза больше, чем для парафина, но несколько меньше, чем для ПГА и модельной смеси.

В табл. 6. представлен состав продуктов окисления исследуемых образцов.

Таблица 6.

Состав продуктов окисления исследуемых образцов (время реакции 5 часов).

| продукт образец | R-O-OH |  | R-OH |  | (R)2C=O |  | RCOOH |  | RCOOR’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моль/л | % мол* | моль/л | % мол* | моль/л | % мол* | моль/л | % мол* | моль/л | % мол* |
| н-Додекан 140°С | 0.48 | 54.9 | 0.12 | 14.2 | 0.11 | 12.5 | 0.12 | 14.2 | 0.04 | 4.2 |
| Пергидроаценафтен 120°С | 0.04 | 5.8 | 0.53 | 70.2 | 0.10 | 12.2 | 0.05 | 6.4 | 0.04 | 5.4 |
| Модельная смесь 110°С | 1.12 | 77.78 | 0.20 | 13.83 | 0.10 | 6.65 | 0.02 | 1.04 | 0.01 | 0.69 |
| 120°С | 0.76 | 68.15 | 0.20 | 18.00 | 0.07 | 6.05 | 0.05 | 4.23 | 0.04 | 3.57 |
| 130°С | 0.38 | 44.67 | 0.30 | 35.50 | 0.05 | 5.82 | 0.06 | 7.63 | 0.05 | 6.37 |
| 140°С | 0.26 | 35.18 | 0.35 | 47.43 | 0.05 | 6.26 | 0.06 | 8.26 | 0.04 | 2.87 |
| Фракция 220-255°С 120°С | 0.05 | 41.2 | 0.02 | 16.5 | 0.02 | 12.7 | 0.02 | 19.8 | 0.01 | 9.9 |
| 130°С | 0.23 | 63.1 | 0.06 | 16.2 | 0.04 | 10.8 | 0.02 | 6.6 | 0.01 | 3.2 |
| 140°С | 0.20 | 36.0 | 0.10 | 17.9 | 0.06 | 11.4 | 0.11 | 19.7 | 0.08 | 14.9 |
| 150°С | 0.11 | 17.0 | 0.12 | 19.4 | 0.09 | 15.2 | 0.18 | 29.0 | 0.12 | 19.4 |
| 160°С | 0.06 | 6.9 | 0.19 | 22.3 | 0.10 | 11.5 | 0.29 | 34.3 | 0.21 | 25.0 |

* - доля от общего количества продуктов окисления

Преобладающими продуктами окисления являются гидропероксиды и спирты. Для ПГА при 120°С наибольшую долю из всех продуктов составляют спирты. Для модельной смеси, содержащей 10% парафинов, содержание спиртов меньше, при 120 и 130°С в продуктах наблюдается большое содержание гидропероксидов, однако при 140°С количество спиртов начинает преобладать. В продуктах окисления н-додекана и фракции содержание спиртов значительно меньше, чем в оксидатах модельной смеси и ПГА, вероятно, по причине присутствия парафиновых углеводородов. Для фракции СГК в продуктах окисления при 120-130°С количество гидропероксидов преобладает, со 140 до 160°С возрастает количество спиртов.

Таким образом, в образцах, где присутствуют парафины, преобладают гидропероксиды; в тех образцах, где содержится большое количество конденсированных нафтенов, в составе продуктов велика доля спиртов – продуктов распада гидропероксидов. В этих же образцах наблюдалось наибольшее количество смол, и наибольшее изменение эксплуатационных характеристик.

Температура и состав окисляемой смеси оказывали большое влияние на процесс окисления исследованных модельных углеводородов и фракций и изменение их эксплуатационных свойств. В связи с этим, следующим этапом работы стало изучение совместного влияния на термоокислительную стабильность фракции 220-255°С температуры процесса и разбавления фракции парафином (н-додеканом) – маловязким компонентом, позволяющим регулировать вязкость смеси.

В работе использовали метод факторного эксперимента. Варьировали массовый процент н-додекана в субстрате (n) и температуру эксперимента (t,°С). Выходные параметры – константа b, кинематическая вязкость оксидата ν50, плотность оксидата ρ.

Получено уравнение регрессии:

lnb=−22.738+0.078t−0.013n+4.82⋅10−5tn

Анализ уравнения показывает, что влияние температуры на величину параметра b положительно; влияние состава обратное, т.е. разбавление фракции парафином приводит к снижению окисляемости. Четвертое слагаемое отражает совместное влияние обоих параметров на окисляемость.

На рис. 8. представлена двухпараметрическая модель изменения параметра b от температуры и состава в соответствии с полученным уравнением регрессии.

Поверхность прироста вязкости в зависимости от температуры и состава образца приведена на рис. 9. Видно, что вязкость при окислении сильнее возрастает при высокой температуре и при меньшем разбавлении. В зависимости от условий изменение вязкости составляло до 20% от исходной.

Плотность смесей с изменением температуры и разбавлением изменяется линейно (рис.10-11); изменение плотности в эксперименте не превышало 2-3%.

Рис. 8. Двухпараметрическая зависимость изменения параметра b в зависимости от температуры эксперимента и состава сырья.

∆

Рис. 9. Двухпараметрическая зависимость изменения вязкости ν в зависимости от температуры эксперимента и состава сырья

Рис. 10. Плотность окисленных образцов в зависимости от температуры окисления: 1 – фр. 220-255°С, 2 – смесь 10% парафина, 3 – смесь 50% парафина, 4 – смесь 90% парафина, 5 – н-додекан

Рис. 11. Плотность образцов: 1 –до окисления, 2 – окисленных при 140°С, 3 – при 150°С, 4 – при 160°С

Таким образом, приведенные зависимости по окисляемости, изменению вязкости и плотности образцов в результате окисления являются монотонно убывающими с увеличением содержания парафина и монотонно возрастающими с повышением температуры окисления.

Выбирая интервал разбавления для получения оптимальной вязкости, с сохранением высокой термоокислительной стабильности, целесообразно ориентироваться на рекомендуемые техническими условиями характеристики - плотность и вязкость продукта.

Применительно к данной системе, с учетом интервалов наименьшего изменения вязкости при окислении, этим условиям соответствует интервал содержания парафина во фракции 30-60% масс.

Влияние растворенных металлов на стабильность углеводородов СГК

Окисление нефтепродуктов в присутствии растворенных металлов может существенно снизить стабильность товарного продукта при эксплуатации. В работе рассмотрено влияние растворенных металлов на окисление фр. 220-255°С.

Каталитическое действие рассматриваемых катализаторов проявляется уже при небольших концентрациях порядка 10-6 моль/л.

Рис. 15. Кинетические кривые поглощенного кислорода при окислении фр. 220-255 при 120°С: 1-[CoSt2]=0.64 10-4; 2-[CoSt2]=0.95 10-4; 3-[CoSt2]=1.3 10-4 моль/л

Рис. 12. Концентрация поглощенного кислорода при окислении фр. 220-255°С при 130°С: 1-[CuSt2]=0.95 10-4; 2-[CuSt2]=1.3 10-4; 3-[CuSt2]=1.6 10-4; 4-[CuSt2]=1.9 10-4 моль/л

Рис. 13 Концентрация поглощенного кислорода при окислении фр. 220-255 при 120°С: 1-[CuSt2]=0.95 10-4; 2-[CuSt2]=1.3 10-4; 3-[CuSt2]=1.6 10-4; 4-[CuSt2]=1.9 10-4 моль/л

Рис. 14. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении фр. 220-255 при 120°С: 1-[FeSt3]=0.95 10-4; 2-[FeSt3]=1.1 10-4; 3-[FeSt3]=1.4 10-4 моль/л

Кинетические кривые концентрации поглощенного кислорода в присутствии катализаторов имеют такой же характер как и при автоокислении: скорость окисления возрастает до некоторого максимального значения и затем убывает (рис.12-15).

Рис. 16. Зависимости логарифма максимальной скорости от логарифма концентрации катализатора (t=120°С)

Во всех случаях имел место первый порядок по катализаторам (рис.16.). Энергия активации окисления в присутствии стеарата меди составила 63.2±10.5 кДж/моль.

На рис. 18 показаны зависимости b от концентрации катализаторов в интервале (6-18)·10-5 моль/л, которые описываются уравнениями, приведенными в табл. 7:

Рис. 18. Зависимость параметра b от концентрации катализаторов (t=130оС)

Рис. 17. Величина параметра b в присутствии катализаторов и в условиях автоокисления, [Сkat]=0.95*10-4 моль/л, t=120°С.

Установлено, что активность катализаторов в аналогичных условиях эксперимента различна (рис. 17.). Из рассматриваемого ряда катализаторов при 120°С наиболее эффективным действием обладает стеарат кобальта – величина b для него в 26.2 раза больше по сравнению с автоокислением, и зависимость «b-Ckat» имеет наибольший угловой коэффициент – 0.34. Медь менее активна, b в ее присутствии увеличивается в 7.9 раз, угловой коэффициент составляет 0.1. Железо проявляет наименьшую каталитическую активность: b увеличивается в его присутствии в 5.1 раз по сравнению с автоокислением, угловой коэффициент в 2 раза меньше, чем в случае стеарата меди. Повышение температуры со 120 до 130°С заметно ускоряет автоокисление в присутствии стеарата меди: коэффициент увеличивается в 2.3 раза.

Таблица 7.

Уравнения для расчета b в присутствии разных катализаторов при температурах 120 и 130°С

| Катализатор | Уравнение для расчета b |
| --- | --- |
| 120оС |  |
| Стеарат железа | b = 0.05[Ckat] + 1.77·10-6 |
| Стеарат меди | b = 0.10[Ckat] + 6.20·10-7 |
| Стеарат кобальта | b = 0.34[Ckat] – 7.67·10-7 |
| 130оС |  |
| Стеарат меди | b = 0.23[Ckat] – 4.48·10-6 |

Количество гидропероксидов и спиртов характеризует соотношение вкладов скоростей образования гидропероксидов и их дальнейшего распада по радикальному механизму. Они различаются в присутствии разных металлов. В таблице 8 приведены мольные соотношения ROOH/ROH для систем с разным количеством стеаратов меди, железа и кобальта.

Таблица 8.

Соотношение гидропероксиды/спирты в окисленных образцах, полученных в условиях автоускоренного процесса и в присутствии катализаторов

|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоокисление, 130°С |  |  |  |  |  |  |  | 12.9 | 9.3 | 6.7 | 4.8 | 3.5 | 2.5 |
| 120°С |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 130°С: [CuSt2], моль/л 9.5·10-5 |  | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3·10-4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7·10-4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9·10-4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120°С: [CuSt2], моль/л 9.5·10-5 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3·10-4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7·10-4 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9·10-4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120°С: [FeSt3], моль/л 9.5·10-5 |  |  |  | 14.1 | 8.1 | 4.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1·10-4 |  |  |  | 9.3 | 5.0 | 2.7 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3·10-4 |  | 10.7 | 5.7 | 3.0 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120°С: [CоSt2], моль/л 6.4·10-5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5·10-5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3·10-4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

По сравнению с автоокислением, введение катализатора заметно снижает соотношение ROOH/ROH; чем выше концентрация стеарата, тем соотношение ROOH/ROH ниже. Относительные значения ROOH/ROH в присутствии данных катализаторов в ряду FeSt2<CuSt2<СоSt3 находятся в соотношении приблизительно 1:2:8. Это свидетельствует о том, что скорость распада гидропероксидов с образованием спиртов в этом ряду увеличивается.

Таким образом, в присутствии катализаторов ускоряется распад гидропероксидов с образованием большого количества спиртов, продукты дальнейших превращений которых могут явиться причиной ухудшения эксплуатационных свойств продукта и снижения его стабильности при хранении и эксплуатации.

Влияние ионола на окисление фракции 220-255°С

Рис. 19. Индукционные периоды окисления в экспериментах при [Сing]=const (1, 2) и [Ckat]=const (3, 4)

Известно, что присутствие ингибитора значительно снижает окисляемость углеводородов. В данной работе в качестве ингибитора выбрали ионол – наиболее распространенный, доступный и достаточно эффективный фенольный антиоксидант.

В серии опытов варьировали количество катализатора при неизменной концентрации ингибитора и количество ингибитора при неизменной концентрации катализатора. Как отмечалось, наличие гидропероксидов – первичных продуктов окисления углеводородов – характеризует начало процесса окисления и развитие его во времени. В присутствии ионола в течение индукционного периода образования гидропероксида не происходит, и по времени начала его накопления в системе можно определять длительность периода индукции.

Длительность периода индукции обратно пропорциональна концентрации катализатора и прямо пропорциональна концентрации ингибитора (рис. 19.).

По результатам экспериментов рассчитывали скорости инициирования цепи окисления по формуле Wi=2[Cing]τ,

где [Сing] – концентрация введенного ингибитора, моль/л;

τ – период индукции, с.

Скорость инициирования цепи Wi увеличивается при увеличении количества катализатора и снижении количества ионола. Установлено, что при постоянной концентрации ионола 2.8·10-4 моль/л и равных концентрациях стеаратов меди и железа скорости инициирования на стеарате железа выше, чем на стеарате меди.

В табл. 9 приведены количественные данные по скорости инициирования окисления в присутствии стеаратов меди и железа.

Таблица 9.

Влияние стеаратов меди и железа на скорость инициирования процесса окисления фр. 220-255°C в присутствии ионола, t=130°C, Сing= 2.8·10-4 моль/л.

| Катализатор | Сkat, 104 моль/л | Период индукции τ, мин | Wi,·107 моль/л с |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеарат меди | 0.56 | 79 | 1.2 |
|  | 0.95 | 65 | 1.4 |
|  | 1.3 | 48 | 2.0 |
|  | 1.6 | 38 | 2.4 |
|  | 1.9 | 27 | 3.5 |
| Стеарат железа | 0.86 | 56 | 1.7 |
|  | 1.1 | 48 | 1.9 |
|  | 1.3 | 36 | 2.6 |
|  | 1.6 | 25 | 3.7 |

Видно, что период индукции и скорость инициирования изменяются пропорционально количеству катализаторов. При равных концентрациях катализаторов скорость инициирования в присутствии стеарата железа несколько больше, чем на стеарате меди.

Практическое применение полученных результатов

Смазочно-охлаждающие жидкости эксплуатируются, как правило, при повышенной температуре. В работе, используя полученные экспериментальные и расчетные зависимости, оценивали время, в течение которого при 140°С в присутствии ингибитора не происходит окисления. Аналогичным образом оценивали период хранения без окисления; температуру хранения принимали равной 20°С. Расчет проводили по формуле:

τ=2(InH0−InHост)Wi,

где τ – период индукции;

[InH]0 – исходная концентрация ингибитора;

[InH]ост – концентрация ингибитора по окончании срока хранения;

Wi – скорость инициирования окисления.

Скорость инициирования при 20°С и при 140°С находили экстраполяцией с использованием экспериментально полученной аррениусовской зависимости скорости от температуры.

В табл. 10. приведено расчетное время эксплуатации и хранения до полного расходования ионола в присутствии меди.

Таблица 10.

Ориентировочное время работы и хранения.

| Cing, % масс | При эксплуатации (140°С), τ, часов | При хранении (20°С), τ, месяцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0.005 | 0.42 | 1.2 |
| 0.007 | 0.65 | 1.8 |
| 0.009 | 0.84 | 2.4 |
| 0.011 | 1.05 | 3.0 |
| 0.03 | 2.76 | 7.8 |
| 0.1 | 9.21 | 26.0 |
| 0.5 | 46.07 | 129.8 |

Рис. 20. Сопоставительная оценка окислительной стабильности образцов, содержащих ионол в концентрациях: 0.03 (1), 0.1 (2) и 0.5 (3) % масс.

В ОАО СвНИИНП проведены испытания образцов фракции СГК с добавками ионола в концентрации 0.03, 0.1 и 0.5% масс. Испытания проводили по оригинальной методике СвНИИНП статическим методом по поглощению кислорода из воздушной подушки над исследуемым образцом. Температура 140°С, длительность испытаний 5 часов.

Результаты приведены на рис. 20.

По результатам испытаний, образец с содержанием ионола 0,03% масс в условиях испытания практически сразу начинает окисляться; повышение концентрации ионола до 0,1% масс и выше заметно повышает ее антиокислительную стабильность.

Таким образом, в случае использования продукта при повышенных температурах целесообразно добавлять антиокислительные присадки в количестве не менее 0.1% масс.

По итогам работы разработан алгоритм исследования термоокислительной стабильности на примере фракции 220-255°С (рис. 21).

Предложенный алгоритм компаундирования СГК с маловязкими компонентами (парафинами) позволяет регулировать технологические свойств; рекомендовать оптимальные количества ингибитора для предотвращения окислительных процессов во время хранения и эксплуатации

1.Эксплуатационная характеристика

Х=f(Ci; t)

2.Проверка свойства при автоокислении

3.Исследование свойства в присутствии катализаторов

4.Исследование свойства в присутствии катализатора и ингибитора

5.Оценка ресурсов неизменности объекта исследования при хранении и эксплуатации

b = f(Ci; t)

ν = f(Ci; t)

Построение двухпараметрической модели;

b = f(Ci; t)

ν = f(Ci; t)

Еа=f(b;t)

b = f(Ckat; t)

Еа=f’(b;t)

b = f(Cing; t)

Wi = f(Ckat;Cing;t)

b = f(Ci; t; Ckat; Cing;)

Рис. 21. Алгоритм исследования термоокислительной           стабильности фр.220-255°С СГК

Выводы

1.	Исследованы кинетические закономерности окисления фракций Сеноманского газового конденсата и модельных углеводородов, близких по составу и свойствам к СГК, кислородом воздуха в диапазоне температур 120-160°С. Определены кинетические параметры автоокисления: установлено, что энергии активации окисления фракции 220-255°С составляют 112.5±12.9 кДж/моль, н-додекана 205.6±19.9 кДж/моль, модельной смеси 82.2±10.3 кДж/моль.

2.	Изучено изменение эксплуатационных характеристик в процессе окисления; установлено, что вязкость образцов после окисления увеличивается в зависимости от условий на величину до 20%, изменение плотности во всех экспериментах не превышало 2-3%.

3.	Исследованы кинетические закономерности каталитического окисления фр. 220-255°С в присутствии стеаратов меди, железа и кобальта. Показано, что катализаторы в 4-7 раз сокращают период индукции и в 5-20 раз увеличивают окисляемость субстрата. Определены математические зависимости окисляемости от концентрации катализатора. Энергия активации окисления в присутствии стеарата меди составляет 63.2±10.5 кДж/моль.

4.	Изучен состав продуктов окисления в присутствии катализаторов и в их отсутствие. Показано, что относительные значения ROOH/ROH в в ряду катализаторов FeSt2<CuSt2<СоSt3 находятся в соотношении приблизительно 1:2:8.

5.	Исследовано влияние ионола на окисление фр. 220-255°С в присутствии стеарата меди и железа. Оценено ориентировочное время хранения и эксплуатации фракции без окисления.

6.	Предложен алгоритм исследования смеси нефтепродукта и парафинового углеводорода на примере фр. 220-255°С и н-додекана для подбора смеси оптимального состава.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах

Статьи в журналах из перечня ВАК:

1.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Будяков Ю.В., Соколов А.Б., Злобин В.А. Газоконденсаты: современные тенденции в вопросах переработки // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. – 2007. – Т.50, вып. 6. – с. 102-104.

2.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б., Кензин А.В. Анализ окислительной стабильности парафино-нафтеновых фракций Сеноманского газового конденсата // Химическая промышленность сегодня. – 2010. – №2 – с.38-43.

3.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б. Окисление углеводородов Сеноманского газового конденсата в присутствии солей металлов переменной валентности // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2010. – №2 – с. 13-16.

Авторские свидетельства и патенты:

1.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Будяков Ю.В., Соколов А.Б., Красных Е.Л., Глазко И.Л., Тыщенко В.А. Рабочая среда для металлообработки. Патент №2356937 РФ, МПК С10М 101/02 С10N 40/20; заявл. 25.06.2007; опубл. 27.12.2008, Бюл. №15 – 6 с.

Тезисы и доклады на конференциях:

1.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В. Газ и газовый конденсат – сырьё для нефтехимии // В сб.: «Нефть и газ – 2006», тез. докл. 60-ой Межвуз. студенческой научн. конф. – Москва: РГУ им. И.М. Губкина. – 2006. – с. 29.

2.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б. Переработка конденсата Заполярного газонефтеконденсатного месторождения ЯНАО с получением компонента СОТС // В сб.: «Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий». Тез. докл. Междунар. науч. конф. – Томск: Томский политехнический университет. –  2006. – с. 500-501.

3.	Ясиненко Е.В. Переработка Сеноманского газового конденсата Заполярного газонефтеконденсатного месторождения в компонент смазочно-охлаждающих технических средств. // В сб.: Материалы Всероссийской конференции аспирантов и студентов по приоритетному направлению «Рациональное природопользование». – Ярославль, Ярославский государственный университет. – 2006. –  с. 218-222.

4.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б., Тыщенко В.А. Получение компонента СОТС на базе газового конденсата Заполярного газонефтеконденсатного месторождения. // В сб.: «Наукоёмкие химические технологии – 2006», Тез. докл. ХІ междунар. научно-технич. конф. – Самара. 2006. – т.1. – с. 49-50.

5.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б. Газовые конденсаты - альтернативное сырьё для производства смазочно-охлаждающих технических средств. // В сб.: «Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения. (Левинтерские чтения)». Тез. докл. Всерос. научн. конф. – Самара. – 2006. – с. 90-91.

6.	Ясиненко Е.В., Будяков Ю.В., Красных Е.Л., Леванова С.В., Соколов А.Б. Использование инструментальных методов анализа для идентификации индивидуальных углеводородов Сеноманского газового конденсата. // В сб.: «Экоаналитика-2006». Тез. докл. Всерос. конф. по анализу объектов окр. среды – Самара. – 2006. – с. 311.

7.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б., Копырюлина П.В. Экологические особенности использования газовых конденсатов в качестве смазочных масел. // В сб.: «Окружающая среда для нас и будущих поколений». Тез. докл. ХІІ междунар. конф. – Самара. – 2007. – с. 61-62.

8.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б. Влияние углеводородного состава фракций CГК на их способность к окислению. // В сб.: «Окружающая среда для нас и будущих поколений». Тез. докл. ХІІІ междунар. конф. – Самара. – 2008. – с. 88-89.

9.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б. Влияние химического состава универсальных смазочных масел на закономерности их окисления. // В сб.: «Наукоёмкие химические технологии – 2008», Тез. докл. ХІІ междунар. научно-технич. конф. – Волгоград. – 2008. – С.41-42.

10.	Ясиненко Е.В., Леванова С.В., Соколов А.Б., Кензин А.В. Анализ термоокислительных свойств фракции Сеноманского газового конденсата. // В сб.: «Окисление, окислительный стресс, антиоксиданты». Тез. докл. всеросс. конф. молодых учёных и IІІ школы им. академика Н.М.Эмануэля – Москва. - РУДН. – 2008. – с. 203-205.

Автореферат отпечатан с разрешения диссертационного совета Д212.217.05 ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет

(протокол № 4 от 25 мая 2010 г.)

Заказ № 524 Тираж 100 экз.

Отпечатано на ризографе.

ГОУВПО Самарский государственный технический

университет

Отдел типографии и оперативной печати

443100 г. Самара ул. Молодогвардейская, 244